ZL-SD张力控制器使用说明书

- 特点

本张力控制器采用微型计算机芯片作为核心，采用先进的软件技术与大规模集成电路相结合，实现对各类生产、加工带材和线材等产品的设备上收、放卷张力控制，广泛应用于冶金、印刷、造纸、纺织、橡胶塑料、线材拉丝等各种行业的各类设备。

张力控制器有功率输出和控制信号输出，可控制变频器等驱动装置也可直接驱动磁粉制动器/磁粉离合器等执行装置。功率输出为恒流源，线性度高，输出精确稳定。张力控制器采用全数字精显，外表美观大方并且安装使用方便。

二.主要技术参数

1．电源电压：AC220V±10%，50Hz

2．显示方式：LED数显

3．输出：

控制输出：DC0V～DC10V 10mA（MAX）

功率输出：

ZL-SD-1-1型：DC24V 1A（MAX）

ZL-SD-1-2型：DC24V 2A（MAX）

ZL-SD-1-3型：DC24V 3A（MAX）

4．输出精度：4‰

三.使用环境：

- 1.海拔高度：＜1000M

2.环境温度：0～45℃

环境要求：无腐蚀性气体

- 3.相对湿度：＜85%

四.安装尺寸及方法

开孔尺寸：230×149

安装体积：230（宽）×149（高）×140（深）

安装方法：嵌入式安装、台式安装。

本张力控制器有功率输出，安装时应与其他装置之间水平方向和垂直方向至少留有10cm空间，以充分散热。

五.张力控制器操作及接线说明

如下图所示为张力控制器外部接线示意：

控制信号     磁粉制动器              电源

OUT1输出为DC0-10V控制信号，可控制变频器，电机驱动器等。注意：OUT1为弱信号输出，驱动能力≤10mA 。OUT2输出为DC0-24V功率输出，根据实际需求选择张力控制器型号。张力控制器有三种型号，可分别输出最大为3A，2A和1A的电流。张力控制器输出为恒流输出，输出稳定，精度高，可接磁粉制动器或磁粉离合器等。端子5和6为张力控制器工作电源输入端。

本张力控制器为手动型，通过面板旋钮线性调节输出，调节精度高达4‰。

注意：交流220V电压不可接到其他端子上，否则会烧毁控制器。