ZCLJ60A型力矩电机控制器使用说明

- 简述

ZCLJ60A型力矩电机控制器是专为控制、驱动力矩电机而设计的一种性能优良的调压控制装置。控制器内部装有轴流冷却风机，可长时间大负荷连续运行。控制器具有电压负反馈控制与三相输入电压缺相保护功能,能实现电机平滑无级调速，三相输出电压平衡度高、调节平稳、启动性能好、安装维修方便等。本产品广泛应用与包装、纺织、塑料、冶金、电线电缆、拉丝等行业。

- 主要技术指标

  - 输出电压范围：45V～370V

  - 最大输出电流：60A

  - 输出电压精度：＞97%

  - 三相输出不对称性：≤3%

  - 输入控制方式：

    - 由电位器手动调节输入控制信号

    - DC0～10V电压作为控制信号

6. 散热方式：风冷强排

- 使用环境

  - 环境温度：－10℃～＋40℃

  - 相对湿度：≤90%（环境温度为20℃时）。

- 外形尺寸及安装方式

外形尺寸:如图<1>;安装方式：将控制器平放或侧放于电控柜内，通过四个安装孔直接安装，控制器与其他装置之间水平方向至少留有5cm空间，垂直方向与其他部件至少有10cm空间，以充分散热。

- 原理框图

- 接线示意

如图(3)所示，X1的端子3、4、5接电位器 (5.1KΩ/2W)作为手动给定信号。当外部控制器件的输出0～10V电压作为控制信号时，由端子 6（-）、7（+）输入。X2的端子1、2为220V风机电源输入端。图(4)所示为控制器主回路接线图。X3的端子L1、L2、L3接三相输入，U、V、W接三相输出。

- 接线时注意：

1.决不允许380V三相输入电压接三相输出U、V、W端，接错会烧毁控制器。主控回路接线时不允许端子松动，否则会在端子上发生打火现象，电机剧烈抖动，严重的会损坏控制器。控制信号线松动也会使电机工作时剧烈抖动，并可能损坏控制器。

2.注意本力矩控制器内部无熔断器、热继电器，用户必须自行安装。

3.控制信号线要用屏蔽线,且屏蔽层要可靠地。信号线尽量避免与强电控制线缆长距离平行走线以及捆扎在一起，以免引起干扰，产生误动作.

4.散热风扇必须接通，否则由于长时工作散热不良而烧毁控制器。

- 简单故障判别

  - 通电后电机不转：

a) 检查有无控制信号输入

b) 检查电机是否由于负载过大，发生堵转

  - 通电后电机立即高速运行

a) 检查是否为控制信号已加在最大

b) 检查是否把端子“5”的+10V接入了控制输入端。

  - 通电，电机抖动

a) 检查是否为控制信号线接头松动

b) 检查是否为三相电源缺相。

ZCLJ60A力矩电机控制器

使

用

说

明

书

常州中驰电器设备有限公司