JS72计数器使用说明书

- 简述

JS72计数器是专为电气系统在需要精确计数/计长的场合而设计。本计数器内含进口微处理器，软件设计先进、功能强大、抗干扰能力强、计数精度高、可靠性高、使用方便、读数清晰等，可广泛应用与造纸、印刷、纺织、橡胶、塑料等行业长度、数量、流量等参数的显示。

- 主要技术参数

  - 电源：AC220V （1±10%），50HZ

  - 输出电源：DC12V、≤50mA

  - 掉电数据永久保存。

  - 使用环境：温度0℃～50℃    相对湿度≤85%

  - 绝缘阻抗：50MΩ以上

  - 计数输入信号：NPN信号输入

响应频率：高频输入端 ≤500Hz；低频输入端≤50Hz

  - 复位方式：手动复位

  - 外部复位输入信号：NPN信号输入

三.安装尺寸

安装开孔尺寸为68×68，体积为72（高）×72（宽）×114（深）。

四.使用方式及接线示意

- 接线示意及说明：

如图所示，端子11（RST）为外部复位信号输入端，低电平计数器复位立即清除计数值和继电器的输出。端子8（HI-NPN）为信号高速输入端，端子12（LO-NPN）为触点信号输入端。端子9、10为+12V电源输出。端子1、2为计数器工作电源交流AC220V输入。

- 接线要求：

浮空端子不可接线，否则可能损坏计数器，计数信号线和复位控制信号线必须采用金属屏蔽线，其屏蔽层可靠接外部标准地，绝不允许将屏蔽层接计数器的参考地，屏蔽线若有接头,接头处的屏蔽层必须连接；也不允许将信号线和强电电线捆扎在一起，以免引起干扰产生误动作。