JS92-6型计数显示器使用说明书

- 简述

JS92-6型计数显示器是专为电气系统在需要精确计数/计长的场合而设计。本计数器内含进口微处理器，软件设计先进、功能强大、具有抗干扰能力强、计数精度高、可靠性高、使用方便、读数清晰等优点，可广泛应用于造纸、印刷、纺织、橡胶、塑料等行业的长度、数量、流量等参数显示。

- 主要技术参数

  - 电源：AC220V （1±10%），50HZ

  - 传感器电源：+12VDC、≤50mA

  - 掉电数据永久保存。

  - 使用环境：温度0℃～50℃    相对湿度≤85%

  - 绝缘阻抗：50MΩ以上

  - 计数输入信号：NPN信号输入

响应频率：高频输入端 ≤500HZ；低频输入端 ≤50HZ

  - 复位方式：手动复位

  - 外部复位输入信号：NPN信号输入

三.安装尺寸

安装开孔尺寸为44×92，体积为48（高）×96（宽）×113（深）。

四.使用方式及接线示意

1．接线示意及说明：

如图所示，端子13（RST）为外部复位信号输入端，低电平计数器复位立即清除计数值和继电器输出。端子10（HI-NPN）为高频计数信号输入端。端子12（LO-NPN）为低频或触点信号输入端，当信号频率大于50HZz时从端子10输入，当信号频率小于50HZz时从端子12输入。端子9为+12V电源输出“+”。端子11为+12V电源输出“-”。端子7、8为计数器工作电源交流AC220V输入。

3．接线要求：

浮空的端子，不可接线，否则可能损坏计数器。计数信号线和复位控制信号线必须采用金属屏蔽线，其屏蔽层可靠接地，不允许和强电电线捆扎在一起，以免引起干扰产生误动作。