ZCLJA型力矩电机调速器使用说明

- 简述

本调速器是专为控制力矩电机而设计的一种新型的电子调压装置。调速器采用可控硅控制、PID控制系统实现电机无级调速，具有电压调节平稳、启动性能好、体积小、重量轻、安装维修方便等特点。广泛应用于包装、印刷、纺织、塑料、造纸、冶金、电线电缆、拉丝等机械设备行业。

- 主要技术指标

1.输出电压范围：AC50V～370V

2.最大输出电流：1-6A

3.输出电压精度：＞97%

4.三相输出不对称性：≤2%

5.显示方式： 0.56" 四位LED数字显示

6.使用环境

环境温度：－10℃～＋40℃

相对湿度：＜90%。

三.外形尺寸及安装方式

安装方式：嵌入式安装。调速器与其他装置之间水平方向至少留有5cm空间，垂直方向与其他部件至少有10cm空间，以充分散热。

四.使用方法和接线要求

图（2）为调速器面板。四位数码管显示输出电压值，SET旋钮调节输出，控制开关控制调速器的输出有或无。

图(3)为接线端子。L1、L2、L3为三相AC380V输入，U、V、W为调速器输出，直接接力矩电机。

五.注意事项：

1.决不允许将380V三相输入电压接三相输出U、V、W端，接错会烧毁控制器；决不允许三相输人电压有缺相，否则会发生电机工作时异常。

2.主回路和控制回路接线时不允许端子松动。本力矩调速器内部无熔断器、热继电器，用户必须自行安装。