ZC72-C型计数器使用说明书

- 简述

ZC72-C型计数器是专为电气系统在需要简单计数的场合而设计。本计数器抗干扰能力强、计数精度高、可靠性高、使用方便、读数清晰等，可广泛应用与造纸、印刷、纺织、橡胶、塑料等行业长度、数量等的显示。

- 技术指标：

  - 电气指标：

    - 电源电压：AC85V～265V，50HZ/60HZ

    - 消耗功率：＜5VA

    - 绝缘阻抗：≥50MΩ

  - 显示指标：

    - 显示字型：LED 0.56”

    - 显示位数：4位显示

    - 计数范围：1～9999

  - 输出给传感器电源：DC12V、≤50mA

  - 输入信号：

    - 信号类型：NPN信号输入

    - 信号频率：

高频输入（IN）端 ≤1000次/秒

低频输入（LIN）端≤50次/秒

  - 复位方式：

    - 手动复位F1、

  - 外部复位输入信号：NPN信号输入

  - 数据保存：掉电数据保存十年

- 使用环境：

1.环境温度0℃～50℃  相对湿度≤90%

2.无水滴、蒸汽、灰尘及油性灰尘的场所。

3.无腐蚀、易燃性气体的场所

4.无漂浮性的尘埃及金属微粒。

5.坚固无强振动的场所

- 安装方式：

嵌入式安装，如下图所示。

体积：72（高）×72（宽）×114（深）

开孔：（68×68）

- 面板说明：

。

1.计数值显示：

显示当前所计的数值。

2.RST复位键：

在工作状态，按该键将计数值显示清为零。

- 接线说明

- 接线端子说明（如图所示）：

  - 信号输入：

高频输入（IN）：由端子6送入。

低频输入（LIN）：由端子4送入。当作业现场有很强干扰，而真正的信号频率小于50HZ时由本端子送入。

信号要求：如下图所示，信号占空比为：50%。

高频输入（IN）：信号周期T≥1mS

低频输入（LIN）：信号周期T≥20mS

  - 外部复位信号输入：

端子3（RST）为外部复位信号输入端，低电平计数器复位立即清除计数值、输出继电器和相应指示灯。

  - 输出电源：

端子5、7为+12V电源输出，为外部传感器提供电源。

  - 输入电源：

端子13、14为计数器工作电源输入。电压范围为AC85V～265V。

- 接线要求：

浮空端子不可接线，否则会损坏计数器，信号线必须采用金属屏蔽线，其屏蔽层可靠接外部标准地，绝不允许将屏蔽层接计数器的信号地，屏蔽线若有接头,接头处的屏蔽层必须连接；也不允许将信号线和强电电线捆扎在一起，以免引起干扰产生误动作。

常州中驰电器设备有限公司

电话：0519-86627659

传真：0519-86909286

网址：www.cnzhongchi.com