ZC72-C1型计米（数）器使用说明书

- 简述

ZC72-C1型计米（数）器是专为电气系统在需要精确计米/计数并快速动作的场合而设计。本计米（数）器抗干扰能力强、计数精度高、可靠性高、使用方便、读数清晰等，可广泛应用与造纸、印刷、纺织、橡胶、塑料等行业长度、数量、流量等的显示和控制。

- 技术指标：

  - 电气指标：

    - 电源电压：AC85V～265V，50HZ/60HZ

    - 消耗功率：＜5VA

    - 绝缘阻抗：≥50MΩ

  - 显示指标：

    - 显示字型：LED 0.56”   LED 0.36”

    - 显示位数：4位双显示

    - 计米（数）范围：0.001～9999

  - 控制输出：

    - 输出形式：1路继电器输出

    - 触点容量：1A 240VAC；1A  28VDC

  - 输出给传感器电源：DC12V、≤50mA

  - 输入信号：

    - 信号类型：NPN信号输入

    - 信号频率：

高频输入（IN）端 ≤1000次/秒

低频输入（LIN）端≤50次/秒

  - 复位方式：

    - 手动复位F1、

    - 自动复位F2、

    - 延时复位F3

  - 外部复位输入信号：NPN信号输入

  - 输出保持时间：0.1～999.9秒

  - 数据保存：掉电数据保存十年

- 使用环境

1.环境温度0℃～50℃  相对湿度≤90%

2.无水滴、蒸汽、灰尘及油性灰尘的场所。

3.无腐蚀、易燃性气体的场所

4.无漂浮性的尘埃及金属微粒。

5.坚固无强振动的场所

- 安装方式：

嵌入式安装，如下图所示。

体积：72（高）×72（宽）×114（深）

开孔：（45×45）

- 面板说明：

1.输出指示灯：

当计米（数）器计到预设的数值时，指示灯被立即点亮。本计米（数）器有一路输出，对应着指示灯。

2.计米（数）值显示：

显示当前所计的数值。

3.预设数值显示：

显示用户预先设置的值。

4.PAU设置键：

按住该键一段时间可进入设置菜单查阅并修改参数。每项参数设定完毕按下该键，确认修改并进入下一项设置。

5.＜移位键：

进入设置菜单后，按该键可移动到所需修改的参数位置。

6.∧加键：

进入设置菜单后，按该键可修改需要修改的位置上数值。

7.RST复位键：

在工作状态，按该键将计数值显示清为零，并清除输出和输出指示灯。

- ZC72-C1型计数器参数设置详解

- 常用参数设置：

按住PAU键3秒，进入第一层设置菜单，设置常用参数。

| 项目号 | 设置内容 | 设置范围 | 出厂设置 |
| --- | --- | --- | --- |
| Po1 | 显示小数点位置 | 0000～0.000 | 000.0 |
| P1 | 预置数 | 0.001～9999 | 100.0 |
| Pd | 延时时间 | 0.1～999.9 | 000.1 |

  - 显示精度小数点设置：

首先设置显示精度小数点。上排显示窗显示：Po1；下排显示窗小数点闪烁显示。按＜键，小数点从个位、十位····千位循环移动。当将小数点设在个位，小数点不显示出来。设置完毕，按PAU键设置预置数。

  - 预置数设置：

上排显示窗显示：P 1；下排显示窗显示预置数，个位闪烁显示。按＜键，闪烁位从个位、十位····千位循环移动。当该位闪烁时按∧键，该位数加1，按该键可从0至9循环。设置完毕，按PAU键，设置输出保持时间。‥

  - 输出保持时间设置：

上排显示窗显示：P d；下排显示窗显示输出保持时间，个位闪烁显示。按＜键和∧键设置该参数。‥该时间值表示计米（数）值到达预置值时输出继电器吸合并保持的时间，计时时间到，自动清除继电器输出。时间设置范围为：0.1～999.9秒。设置完毕，按PAU键退出第一层设置菜单，进入工作状态。

- 第二层参数设置：

按住PAU键并且不理会进入第一层设置菜单的提示，6秒后进入第二层设置菜单。首先设置比例小数点位置。

| 项目号 | 设置内容 | 设置范围 | 出厂设置 |
| --- | --- | --- | --- |
| Po2 | 比例小数点位置 | 0000～0.000 | 000.0 |
| PSC | 比例值 | 0.001～9999 | 001.0 |
| PF | 复位方式 | F1、F2、F3 | F2 |

  - 比例小数点位置设置：

上排显示窗显示：Po2；下排显示窗小数点闪烁显示。按＜键，小数点从个位、十位····千位循环移动并闪烁显示。当将小数点设在个位，小数点不显示出来。该小数点决定计米比例的精度，设在个位，则比例精度为米级，若将小数点设为0.000，则比例精度为毫米级。设置完毕，按PAU键设置比例值。

  - 计米比例设置：

上排显示窗显示：PSC；下排显示窗显示比例值，个位闪烁显示。按＜键和∧键设置该参数。比例值表示每个脉冲信号表示的长度。若外部传感器发出的信号为0.254米/个，则将计米比率设为：0.254。设置完毕，按PAU键进入复位方式设置

  - 复位方式设置：

上排显示窗显示：PF；下排显示窗显示复位方式代码F1。按∧键，下排显示窗从F1、F2、F3循环显示。

    - F 1手动复位：在该工作方式当计米（数）器计到预置数时，输出继电器立即动作，输出指示灯立即点亮，但计米（数）器不会自动复位，输出状态也一直保持，直至按复位按RST键或外加复位信号。

    - F 2数字显示立即复位：在该工作方式当计米（数）器计到一段预置数时，显示立即复位为零并重新计米/计数，输出继电器立即动作，输出指示灯立即点亮，输出保持时间结束立即自动清除继电器的输出，熄灭所有指示灯。

    - F 3数字显示延时复位：在该工作方式当计米（数）器计到一段预置数时，输出继电器立即动作，输出指示灯立即点亮，输出保持时间结束立即自动清除继电器的输出和显示值，并熄灭指示灯。

参数设置完毕，按下PAU键退出设置进入工作状态。

- 接线端子说明（如图所示）：

  - 信号输入：

高频输入（IN）：由端子6送入。

低频输入（LIN）：由端子4送入。当作业现场有很强干扰，而真正的信号频率小于50HZ时由本端子送入。

信号要求：如下图所示，信号占空比为：50%。

高频输入（IN）：信号周期T≥1mS

低频输入（LIN）：信号周期T≥20mS

  - 继电器输出：

输出：端子8、9、10为继电器输出端，端子9为继电器的公共端，端子8（NC）为常闭触点，端子10（NO）为常开触点。当计米/计数值大于预置值时，8、9之间立即断开，9、10之间立即闭合。复位之后8、9之间立即闭合，9、10之间立即断开。

  - 外部复位信号输入：

端子3（RST）为外部复位信号输入端，低电平计米器复位立即清除计米（数）值，关闭输出继电器和相应指示灯。

  - 输出电源：

端子5、7为+12V电源输出，为外部传感器提供电源。

  - 输入电源：

端子13、14为计米器工作电源输入。电压范围为AC85V～265V。

- 接线要求：

浮空端子不可接线，否则会损坏计米器，信号线必须采用金属屏蔽线，其屏蔽层可靠接外部标准地，绝不允许将屏蔽层接计米器的信号地，屏蔽线若有接头,接头处的屏蔽层必须连接；也不允许将信号线和强电电线捆扎在一起，以免引起干扰产生误动作。

常州中驰电器设备有限公司

电话：0519-86627659

传真：0519-86909286

网址：www.cnzhongchi.com