JS72-4型单段计数器使用说明书

- 简述

JS72-4型单段计数器是专为电气系统在需要精确计数/计长并快速动作的场合而设计。本计数器内含进口微处理器，软件设计先进、功能强大、抗干扰能力强、计数精度高、可靠性高、使用方便、读数清晰等，可广泛应用与造纸、印刷、纺织、橡胶、塑料等行业长度、数量、流量等参数的控制。

- 主要技术参数

  - 电源：AC220V （1±10%），50HZ

  - 继电器节点容量：1A 240VAC；1A  28VDC

  - 输出电源：DC12V、≤50mA

  - 掉电数据永久保存。

  - 使用环境：温度0℃～50℃    相对湿度≤85%

  - 绝缘阻抗：50MΩ以上

  - 计数输入信号：NPN信号输入

响应频率：高频输入端 ≤500Hz；低频输入端≤50Hz

  - 复位方式：手动复位、数字显示延时复位、数字显示立即复位

  - 外部复位输入信号：NPN信号输入

  - 输出延时时间：0.1～9.9秒

三.安装尺寸

安装开孔尺寸为68×68，体积为72×72×114。

四.使用方式及接线示意

- JS72-4型单段计数器功能说明：

  - 预置数设置：

按住S键3秒，进入第一层设置菜单，此时为预置数设置，四位预置数显示窗的个位闪烁，按一下   键，个位数加1，按该键可从1至9循环，按下    键，闪烁位移至十位，再按该键设置百位和千位数。

  - 延时时间设置：

再按一下S键，进入延时时间设置。显示窗显示为：d 1.0，表示计数值到达预置值时输出继电器吸合并保持1秒，之后自动清除继电器输出。按加键    和移位键    设置延时时间，设置范围为：0.1～9.9秒。再按一次S键退出第一层设置菜单，进入工作状态。

  - 计数比率设置：

按住S键并且不理会进入第一层设置菜单的提示，10秒后进入第二层设置菜单。

小数点位置设置：显示窗显示为：0000.，此时十位上小数点闪烁。按   键，小数点从0000.至0.000位置循环左移。

比率值设置：再次按S键进入比率值设置，这时由于小数点已固定，如已设为00.00，则此时比率的可设置范围为0.01-99.99，设置方法和预置数设置相同。当比率设为0.01时，计数器检测到100个计数脉冲信号，计数器计1个数，当比率设为99.99时，检测到100个计数脉冲信号，计数器计9999个数；根据小数点设置位置的不同，计数比率的设置范围为：0.001～999.9。

  - 复位方式设置：

F 1数字显示立即复位：  计数比率设置完毕再一次按下S键进入复位方式设置。显示窗显示：F 1，表示计数器的工作方式为数字显示立即复位。在该工作方式当计数器计到预置数值时，数字显示立即复位为零并重新计数，输出继电器立即动作，延时时间结束立即清除继电器的输出。

F 2数字显示延时复位：  按下   键显示窗显示：F 2，表示计数器的工作方式为数字显示延时复位。在该工作方式当计数器计到预置数值时，输出继电器立即动作，延时时间结束立即清除继电器的输出和计数值。

F 3手动复位：  再一次按下   键显示窗显示：F 3，表示计数器的工作方式为手动复位。在该工作方式当计数器计到预置数值时，输出继电器立即动作，但计数器不会自动复位，一直处于工作状态，输出状态也一直保持，直至按下面板上的复位按键RESET或外加复位信号。

再一次按下S键退出设置进入工作状态。

  - 计数器的出厂初始设置值如下：

预置值为100，小数点位置为0000.，计数比率为1，延时时间为1.0秒，复位方式为 F 1 数字显示立即复位。

- 接线示意及说明：

如图所示，端子5、6、7为输出继电器，端子6为输出继电器的公共端，端子5（NC）为常闭触点，端子7（NO）为常开触点。端子11（RST）为外部复位信号输入端，低电平计数器复位立即清除计数值和继电器的输出。端子8（HI-NPN）为计数信号输入端。端子9、10为+12V电源输出。

端子1、2为计数器工作电源交流AC220V输入。

- 接线要求：

端子3、4和13、14浮空，不可接线，否则可能损坏计数器，计数信号线和复位控制信号线必须采用金属屏蔽线，其屏蔽层可靠接外部标准地，绝不允许将屏蔽层接计数器的参考地，屏蔽线若有接头,接头处的屏蔽层必须连接；也不允许将信号线和强电电线捆扎在一起，以免引起干扰产生误动作。

JS72-4

电子计数器/计米器

使

用

说

明

书

常州中驰电器设备有限公司