SCB3-2M型二段计数（米）器使用说明书

- 简述

SCB3-2M型二段计数（米）器是专为电气系统在需要精确计数、计长并快速动作的场合而设计。本计数器内含进口微处理器，计数/预置数双显示,软件设计先进、功能强大、具有抗干扰能力强、计数精度高、可靠性高、使用方便、读数清晰等优点，可广泛应用于造纸、印刷、纺织、橡胶、塑料等行业的长度、数量、流量等参数控制。

- 主要技术参数

  - 电源：AC220V （1±10%），50HZ。

  - 继电器节点容量：1A 240VAC；1A  28VDC。

  - 输出电源：+12VDC、≤50mA。

  - 掉电数据永久保存。

  - 使用环境：温度0℃～50℃    相对湿度≤85%。

  - 绝缘阻抗：50MΩ以上。

  - 计数输入信号：PNP,NPN信号输入

响应频率： ≤500Hz；

  - 复位方式：H、R、C、E四种复位方式

  - 外部复位输入信号：NPN信号输入

  - 输出延时时间：0.01～99.99秒

三.安装尺寸

安装开孔尺寸:150mm×75mm，体积: 160mm×80mm×125mm。

四.使用方式及接线示意

- SCB3-2M型二段计数器功能说明：

  - 预置数设置：

按M键一次，进行第二段预置数设置，上排显示窗显示“SET2”,下排显示窗显示当前预置数，按下“1-6”键，对应分别设置个位至十万位数，每按键一次可从9至0循环；再按M键一次，进行第一段预置数设置，上排显示窗显示“SET1”，设置方法同上；按M键可循环设置。设置完毕，按E键保存设置，并退出设置进入工作。

  - 计数/计长功能设置：

同时按E和M键进入功能菜单设置。首先设置本表为计数器还是计米器。上排显示窗显示:JS.JL，下排显示窗显示当前状态，JS表示计数器，JL表示为计米器。任按“1-6”键皆可设置。设置完毕，按M键设置下一项，按E键退出设置进入工作状态。

  - 延时时间设置：

完成上述设置后，进入延时时间设置。上排显示窗显示为：OP-t，下排显示窗显示延时时间,表示累计到第二段预置数，输出继电器动作并保持的时间。范围为0.01-99.99秒,按“1-4”键分别对应百分位至十位，设置方法同预置数设置。再按M键设置下一项，按E键退出设置进入工作状态。

  - 复位方式设置：

完成延时时间设置后，即进入复位方式设置。上排显示窗显示为：HRCE，下排显示窗显示当前复位方式。任按“1-6”键皆可设置。

H手动复位：下排显示窗显示：H，表示为手动复位。在该工作方式下当计到一和二段预置数值时，各段输出继电器立即动作并始终保持，计数（米）器仍累加计数，只有按R复位键或外部输入复位信号才能复位计数（米）器。

R延时复位：下排显示窗显示：R，表示为延时复位。在该工作方式下当计到一和二段预置数值时，各段输出继电器立即动作并保持，计数（米）器仍累加计数，在延时时间结束后立即清除计数值、复位全部继电器并重新进入工作状态。

C数字显示立即复位：下排显示窗显示：C，表示为数字显示立即复位。在该工作方式下当计到二段预置数值时，输出继电器立即动作并保持，计数（米）器立即清除计数值并重新计数，在延时时间结束后复位继电器，但计数（米）器不会再进入工作状态，必须按R复位键或外部输入复位信号才能复位计数（米）器并使其重新进入工作状态。

E数字显示手动复位：下排显示窗显示：E，表示为数字显示手动复位。在该工作方式下当二段预置数值时，输出继电器立即动作并保持，计数（米）器累加计数，在延时时间结束后复位继电器，但计数（米）器不会再进入工作状态，必须按R复位键或外部输入复位信号才能复位计数（米）器并使其重新进入工作状态。

设置完毕，再按M键设置下一项，按E键退出设置进入工作状态。

  - 计长显示精度设置

若本表设为计米器，则完成复位方式设置后，即进入计长显示精度设置。上排显示窗显示为：dp，下排显示窗显示当前计长显示精度，范围为：0.-0.000,任按“1-6”键皆可设置。如设为0.00，则在工作状态，上排工作窗和下排预置数设置窗的数值和显示范围为0.01-9999.99。设置完毕，再按M键设置下一项，按E键退出设置进入工作状态。若本表设为计数器，则没有该项设置。

  - 计长比率设置：

计长显示精度设置后，即进入计长比率设置。上排显示窗显示为：PSC，下排显示窗显示当前计长比率，范围为：0.001-9.999,按“1-4”键可分别设置千分位至个位的值。如外部传感器每1.01米发1个信号，则将比率设为1.010。若本表设为计数器，则没有该项设置。

设置完毕，再按M键设置下一项，按E键退出设置进入工作状态。

  - 高/低速计数设置：

上述设置完毕，再按M键设置该项。上排显示窗显示为：HS.LS，下排显示窗显示当前状态。任按“1-6”键皆可设置。HS：表示计数器工作在高频状态，计数信号可高达500Hz；LS：表示计数器工作在低频状态，计数信号最高为50Hz

2．接线示意及说明：

如图所示，REPLAY1、REPLAY2为一、二输出继电器，端子17、20分别为输出继电器的公共端，端子18、21为常闭触点，端子16、19为常开触点；端子10（RST）为外部复位信号输入端，低电平计数器立即复位。端子11（GND）为信号地，端子8（COUNT）为PNP计数信号输入端，端子7为+12V电源输出。端子23、24为计数器工作电源交流AC220V输入。

3．接线要求：

未标端子浮空，不可接线，否则会损坏计数器。计数信号线和复位控制信号线必须采用金属屏蔽线，其屏蔽层可靠外接参考地，不允许和强电电线捆扎在一起，以免引起干扰产生误动作。

SCB3-2M

二段计数器/计米器

使

用

说

明

书

常州中驰电器设备有限公司