- 故障判别

  - 计数器不计数：

    - 检查有无计数脉冲信号输入。

    - 检查是否为外部复位端始终有复位信号。

  - 计数器不复位：检查外部复位信号是否正常。

CDK1—4电子计数器使用说明

- 概述

CDK1—4型电子计数器是一种小型电子计数器，具有精度高、抗震强、可靠性高、安装方便、读数清晰等特点，可广泛应用与造纸、印刷、纺织、橡胶、塑料等行业的长度、数量、流量等参数的控制。

- 主要技术参数

    - 电源：AC220V（1±10%），50Hz

    - 外部信号电源：+12VDC、50mA由计数器直接供给外部使用

    - 仪器功耗：3.5W

    - 使用环境：温度 0℃～50℃    相对湿度  <85%

    - 绝缘阻抗：＞50MΩ

    - 计数器输入信号：NPN信号

    - 计数速度：≤300次/秒

    - 触点工作延时时间：0.1～2.0秒

    - 节点容量：AC220V  1A；1DC28V 1A

- 安装

  - 外形尺寸和安装开孔尺寸

  - 安装方法：参照结构尺寸在操作面板上开孔，将计数器由前端放入，再将固定杆插入固定槽，旋紧镙丝即可。

- 面板结构指示

      - 面板操作及端子说明

如上图所示，工作方式：拨动R.N.C拨段开关选择工作方式

C   自动复位：拨段开关拨在该位置时，计数器计到设定值后立即清除显示，同时输出立即动作，并保持0.1秒至2.0秒再结束输出.

R   延时复位：拨段开关拨在该位置时,计数器计到设定值,输出立即动作并保持0.1秒至2.0秒再结束输出,LED数显保持0.1秒至2.0秒自动清零.

N   手动复位/外部复位：拨段开关拨在该位置时,计数器计到设定值,输出立即动作并保持,直至计数器溢出；必须按面板RESET按钮或外加复位信号。TIME旋钮调节输出延时时间，0.1～2.0秒可调。RESET为复位按钮。

      - 计数输入信号

计数输入信号为NPN信号，可为接近开关、光电开关等电子信号传感器。端子12为信号输入端，5端接地。

      - 外部复位

复位如图(3)：端子11和6之间的开关K2闭合，计数器复位归零。

      - 输出控制

计数值达到设置值时，输出继电器动作，即接点开关由常开变为常闭，如上图，1和3开，2和3闭合。

      - 输入控制：当开关K1闭合时，计数器停止计数，并保持当前计数的值。

      - 接线要求：

计数信号和其他控制信号线必须采用金属屏蔽线，其屏蔽层可靠接地，并单独走线，不允许输出控制线和其他强电电线捆扎在一起，以免引起干扰，产生误动作。